徐州生物工程职业技术学院泉山校区空调外机罩安装竞争性谈判文件

【徐生采（2026）xzsw0502】

一、招标人：徐州生物工程职业技术学院

二、项目名称：徐州生物工程职业技术学院泉山校区空调外机罩安装

三、施工地点：徐州市三环西路297号徐州生物工程职业技术学院校内

四、质量要求：合格

五、项目投资控制：不高于4.3万元人民币

1、总价包干，并对本工程施工质量、安全和文明施工负责，完成施工项目，不外加其它费用，风险由承包单位承担。

2、投标报价包含的主要内容：包含但不限于此内容：人工费、材料费、机械费、场地整理清运费、进退场费、措施费、管理费、利润、税金（专业分包增值税专票）等所有费用。

六、材料品牌要求范围：不限品牌；满足国家及规范要求；

七、现场勘察及工期要求：

1、现场勘察： 投标人统一进行场地勘察，未参加本次勘察视为自动放弃本次项目投标资格。不接受迟到的供应商勘探现场。

勘察时间：2026年5月13日上午10:00（北京时间）在徐州生物工程职业技术学院泉山校区后勤管理处集中签到、勘察；(未签到勘察现场的投标人视为无效投标） 勘察现场联系人：周老师 13685166925

2、工期：15日历天

八、施工清单：见附件

九、投标人资格：

1、投标人须为在中华人民共和国境内注册成立，具有独立法人资格的企业。

2、具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

3、近3年内无重大违法违规行为，无严重违约记录，企业信誉良好。

6、企业财务状况良好，无不良债务记录，需提供最近半年的财务报表。

十、是否接受联合体投标：否

十一、工程款支付方式：

1、工程竣工且验收合格后，支付至合同价款的80%；经审计机关审计结束后15日内，支付至审计机关审定结算价的97%；3%工程款在质保期满，且验收合格后无息拨付。

2、根据甲方要求，乙方需提供增值税专用发票给甲方，甲方才能付款，否则，甲方可以拒绝付款。

十二、获取采购文件及报名

1.时间：2026年5月9日至2026年5月14日17:00（北京时间）

2.获取：在本公告下方附件位置直接下载，并请详细阅读文件。请供应商按照文件相关要求自行制作响应文件，密封后，按照规定的时间要求递送响应文件、参加采购活动。

3.报名：在本公告下方附件位置下载“报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，在规定时间内将扫描件发至邮箱：xzswgzc@163.com，邮件主题填写：XXXX（项目名称）—XXXX（公司名称）。

十三、文件提交

1.响应文件开始接收时间：2026年5月15日8:30（北京时间）

2.响应文件接收截止时间：2026年5月15日9：00（北京时间）

3.地点：徐州市西三环路297号，徐州生物工程职业技术学院国资处评标室（办公楼104室）

4.文件要求：一本正本，二本副本

5.投标文件组成：包括但不限于投标函、法人授权委托书、企业资质证书复印件、施工方案、安全承诺书、报价单、近半年财务报表、现场勘察书等材料。

6.密封与标记：所有投标文件需密封并在封口处加盖投标人公章，注明项目名称及投标人名称

7.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

十四、开启

1.时间：2026年5月15日9：00（北京时间）

2.地点：徐州市西三环路297号，徐州生物工程职业技术学院 国资处评标室（办公楼104）

联系人：杜老师     电话：0516-83628918

拟合同文本：

徐州生物工程职业技术学院泉山校区空调外机罩安装合同

甲方：徐州生物工程职业技术学院（以下简称甲方）

乙方：                        （以下简称乙方）

依照《中国人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工分包事项协商达成一致，订立本合同。

第一条  施工分包内容

1、工程名称：徐州生物工程职业技术学院泉山校区空调外机罩安装

2、工程地点：  徐州生物工程职业技术学院泉山校区     。

3、承包方式： 包工包料 。

第二条  合同价款

1、合同价款人民币（大写）        元整（￥：      元）。

2、结算和支付：工程竣工验收合格后支付至合同价的80%，竣工资料和竣工结算按要求报送，经审计后付至结算价的97%，余款3%质保期满后无息付清。

4、结算时乙方应提供增值税专用发票。

第三条  工作期限

开工日期：  2026 年     月     日（按本工程进度由甲方项目负责人下达开工指定），至施工分包作业内容全部完成，约定工期 15日历天。

第四条  质量标准

按国家和相关部门现行质量标准和工程施工设计要求施工，本工程必须达到质量评定合格等级；并必须配合甲方对本工程的创优要求。在施工过程中随时配合甲方、业主和监理单位的质量、安全检查工作，存在的问题应及时整改。

第五条  双方责任与义务

（一）、甲方的责任与义务

1、应向乙方交付具备开工的场地、水电等条件。

2、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

3、负责统一安排技术资料的收集整理和验收。

4、按时提供图纸和施工交底。

5、负责与监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

6、监督乙方施工人员的工资发放，乙方不得拖欠民工工资。

（二）、乙方的责任与义务

1、对本工程分包范围的工程质量向甲方负责，及时组织具有相应资格证书的熟练工人投入施工工作。

2、严禁再转包分包，如发现甲方有权给予相应处罚。

3、服从甲方管理人员的管理，执行下达的指令，及时提交相应的施工计划和劳动力安排计划，自觉接受相关部门和公司的检查。

4、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到合同约定标准。

5、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保，消防，环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

6、施工人员必须按规定佩戴安全帽和其他安全防护措施，遵守甲方安全生产规定，如违反规定自觉接受甲方处罚。

7、自觉保护好已完工程的成品保护，如由于乙方野蛮施工造成的材料浪费和非正常损坏，由乙方承担赔偿责任。

第六条  分包合同解除与撤场

乙方应严格按照分包合同约定和甲方的要求施工，如乙方的施工进度和施工质量明显不能满足分包合同和甲方要求，甲方有权要求乙方采取整改措施加快施工进度，乙方应无条件采取各种措施满足甲方要求。如乙方在收到甲方通知后2日内仍不能满足甲方要求，或甲方发现乙方再次转包分包的；甲方有权解除分包合同，并要求乙方撤场。乙方在收到甲方要求撤场的通知后应在2天内无条件撤出工程施工场地，并妥善保护施工现场的所有甲方财产和已完工程。乙方应承担因此给甲方造成的所有损失。

第七条  违约责任

1、如工期延误，乙方应赔偿甲方工期延误损失  1000  元/天。

2、因分包人质量工程达不到约定的质量标准的，乙方应无条件返修，造成的工料损失由乙方承担，甲方有权进行必要的经济处罚。

3、不遵守安全管理规定，甲方有权进行必要的经济处罚。由于乙方原因发生安全事故、工伤事故，责任由乙方承担，甲方有权给予经济处罚。

第八条  合同签订地： 徐州生物工程职业技术学院   。

第九条  合同生效与终止

本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工支付、工程保修责任完成、工程尾款结清后终止。

第十条 本合同在执行过程中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决；如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：徐州生物工程职业技术学院（盖章）  乙方：           （盖章）

联系人：                               联系人：

组织机构代码： 1232030046650442X0      组织机构代码：

开户银行： 江苏银行徐州科技支行        开户银行：

账号：  60200188000406012               账号：

工程质量保修书

甲方（全称）：  徐州生物工程职业技术学院

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  徐州生物工程职业技术学院泉山校区空调外机罩安装（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：由乙方承担的施工全部内容。

二、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

本工程约定的工程质量保修金为经审计的工程审定价款的 3 %。

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

工程保修金返还约定：缺陷责任期满后28天内在确认乙方已完成保修期内的责任和相关工作后，甲方在扣除该保修期间的有关费用支出后，一次性结清全部保修余款，保修金不计取利息。

保修期间保修费用由乙方承担。但在保修期内确属人为因素而非材料或工程质量问题造成的破损，乙方负责维修，甲方支付维修所需材料费用。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：

如因乙方的责任，造成直接或间接损失，由乙方负责赔偿，费用从款项中扣除。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)： 徐州生物工程职业技术学院   乙  方(公章)：

联系人：                              联系人：

地  址：徐州市三环西路297号          地  址：

电  话：0516-83628918                 电  话：

开户银行： 江苏银行徐州科技支行       开户银行：

账  号：  60200188000406012           账  号：

附件1.

报名确认函

徐州生物工程职业技术学院：

我单位自愿参与贵校将于      年    月    日举行的       采购项目，现发函确认并做出以下承诺：

1、严格遵守国家法律法规及贵校关于招投标各项管理规定，如有违反，自愿接受相应处罚。

2、满足贵校对投标商（采购响应供应商）的各项要求。

3、在招标文件规定时间内及时交纳相关费用。

4、在招标文件规定的时间内，携带招标文件上要求的资质证书原件接受资质审查。

单位名称：

固定联系电话：

法人：

授权代表：

移动联系电话：

电子邮箱：

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　月　　日

附件2.

法人或负责人有效身份证明（固定格式）

致徐州生物工程职业技术学院国资处：

我单位法人（或负责人）合法有效身份证复印件如下：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法人或负责人有效身份证明。法人或负责人授权其他人参加投标的，还必须同时提供“授权委托书”（ 法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

附件3.

投标人声明及承诺（固定格式）

徐州生物工程职业技术学院：

本投标人响应徐州生物工程职业技术学院国资处关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州生物工程职业技术学院国资处专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年    月    日

附件4.

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：

1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。

2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。

3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。

4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年    月    日

附件5.

健全的财务制度等书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年      月       日

附件6.

近3年在经营活动中没有违法记录的书面声明（固定格式）

我单位及法人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）采购活动近3年在经营活动中没有违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

附：“信用查询记录”。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年     月       日

附件7：

报价表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件：

泉山校区空调外机罩安装清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调罩 | 空调罩 1、喷涂氟碳漆的镂空铝单板 2、具体做法详见设计图纸 3、含支架、连接件制作安装等一切工作内容 4、连接板：200*200*10mm，主管100*50*3mm热镀锌钢管，外框40*40*3mm热镀锌钢管。 5、单层铝板厚度≥2mm，孔径φ30mm，眼距50mm。 6、总高度820mm，外侧距墙750mm。 | m2 | 332.19 |  |
| 2 | 空调罩-体育馆 | 空调罩 1、喷涂氟碳漆的镂空铝单板 2、具体做法详见设计图纸 3、含支架、连接件制作安装等一切工作内容 4、连接板：200*200*10mm，立管100*50*3mm热镀锌钢管，内框40*40*3mm热镀锌钢管。 5、单层铝板厚度≥2mm，孔径φ30mm，眼距50mm。 6、总高度2500mm，检修门2000*900mm，顶板封闭。 | m2 | 113.04 |  |

| 泉山校区空调外机罩安装统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼号 | 位置 | 数量 | 备注 |
| 1 | 教一 | 南侧 | 9 |  |
| 2 | 教一 | 北侧 | 4 |  |
| 3 | 教二 | 东侧 | 8 |  |
| 4 | 教二 | 东北侧 | 5 |  |
| 5 | 教三 | 东南侧 | 1 |  |
| 6 | 教三 | 东北侧 | 4 |  |
| 7 | 教五 | 东南侧 | 3 |  |
| 8 | 教五 | 西南侧 | 5 | 窗台下 |
| 9 | 教五 | 东北侧 | 2 | 含配电室门口一个 |
| 10 | 教五 | 西北侧 | 3 | 一个设备外机 |
| 11 | 教六 | 南侧 | 9 |  |
| 12 | 教六 | 北侧 | 11 | 绿化遮挡下半部 |
| 13 | 教六 | 东侧 | 3 | 2--4层 |
| 14 | 教七 | 南侧 | 11 | 5台绿化遮挡全部 |
| 15 | 教七 | 北侧 | 7 | 绿化遮挡下半部 |
| 16 | 南食堂 | 南侧 | 4 | 膳食科办公室 |
| 17 |  | 东侧 | 5 |  |
| 18 |  | 北侧 | 1 |  |
| 19 | 南一宿舍 | 值班室北侧 | 1 |  |
| 20 | 南二宿舍 | 值班室北侧 | 1 |  |
| 21 | 北苑二号 | 东侧 | 2 | 配电室及值班室 |
| 22 | 北苑三号 | 值班室 | 1 |  |
| 23 | 北苑五号 | 值班室 | 1 |  |
| 24 | 教九 | 南侧 | 2 | 中央空调外机 |
| 25 | 北食堂 | 东侧 | 1 |  |
| 26 | 体育馆 | 东侧（中） | 1 | 外机3、立式2、配电柜1 |
| 27 |  | 东南角 | 1 | 外机1、立式4、配电柜1 |
| 28 |  | 西南角 | 1 | 外机2、立式4、配电柜1 |
| 29 |  | 西侧（中） | 1 | 外机5、立式1、配电柜1 |
| 30 | 合计 |  | 108 |  |

新增空调外机罩制作参考样式及位置与数量

体育场中央空调外机，参照教五东北角增压泵外机罩制作

北二公寓东侧，参照教七楼东侧外机罩制作

教六楼东侧2-4层，参照教七楼东侧外机罩制作

教六楼、教七楼南北侧及内侧一层，参照相对应二层外机罩制作

教五楼一层，教二楼北侧办公室外机，参照教二楼北侧教室外机罩制作

教一楼南北侧一层，教二楼东侧教室1-5层，参照教一2层外机罩制作

教三楼北侧，参照教三楼教室北侧外机罩制作。南北苑食堂南北侧、东侧外机罩颜色与外墙相似。

其余零星安装的空调外机罩，采用就近样式制作。